Antwoorden en data dat verzameld werd:

Astro energy 570w panelen worden vooral gebruikt in dit park

35 graden Celsius is de hoogste temperatuur die door warmtesensoren op het oppervlakte van panelen in dit park gemeten is.

De grond in dit park is zompig en oneven

De panelen worden momenteel schoongemaakt om de 6 maanden door mensen die er tussendoor lopen met borstels en 10 liter rugzakken osmose water (gedemineraliseerd  water)

Andere parken gebruiken tractors met borstelbevestiging die de panelen niet beschadigen om de panelen schoon te maken, maar bij dit park kan dat niet omdat er niet genoeg ruimte tussen rijen van panelen is voor een tractor.

Het vuil dat nog op de panelen blijft zitten na een regenbui verzamelt zich vooral onderaan elk paneel, en vogelpoep blijft aan het paneel kleven totdat het schoongemaakt wordt.

Gat tussen individuele panelen is in elk park 1cm (zie foto)

Gat tussen rijen van panelen verschilt per park en gat tussen kolommen verschilt per park (fotos van dit park)

Alle foto’s zijn na hard regen (dinsdag 28 oktober), het vuil is vuil dat niet afkomt door regen en wind

Foto’s gemaakt van zonnepark: